ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В связи с приближающимися праздниками Рождества и Нового года, при проведении которых для украшения административных зданий, новогодних ёлок и сценических площадок будут применяться электрические гирлянды и осветительная иллюминация, Госэнергогазнадзор напоминает, что несоблюдение элементарных правил электробезопасности может привести к возникновению пожара и гибели людей.

При организации рождественских и новогодних праздников необходимо соблюдать следующие правила.
При выборе гирлянд и другой иллюминации необходимо обращать внимание на маркировку степени защиты электроприбора. 
Если на прибор нанесена маркировка «IP54» и выше, то он рассчитан на использование вне помещений и устойчив к влаге и переменчивым погодным условиям, до маркировки «IP54» предназначен для использования только в сухих помещениях.
Все гирлянды и иллюминации, подключаемые к электросети, подлежат обязательной сертификации, которая должна быть указана в паспорте гирлянды.

Перед подключением прибора для декоративного освещения к электросети следует изучить инструкцию по его эксплуатации.

Поврежденная изоляция и незащищенные контактные соединения, перегруженная электрическая сеть могут стать причиной электротравмы или возникновения пожара.

Уходя из дома или квартиры, необходимо отсоединять от электрического тока всю декоративную иллюминацию.

Вне помещений следует использовать удлинители соответствующей степени защиты, о которой говорилось раннее («IP54» и выше).

Удлинители и провода к ним необходимо размещать так, чтобы исключить возможность их повреждения при перемещении людей и автотранспорта по улице.

Не допускается наращивать  удлинители   или   использовать двух  и  более удлинителей для подключения электроприемников.

Для обеспечения дополнительной безопасности гирлянды к электрической сети необходимо подключать через устройство защитного отключения (УЗО).

Выполнение данных рекомендаций и элементарных правил электробезопасности позволит минимизировать риск получения электротравм и возникновения пожаров при проведении праздничных мероприятий!

                                                     Чечерская районная энергогазинспекция
                                                     Жлобинского МРО филиала Госэнергогазнадзора 

                                                     по Гомельской области[image: image1.png]









